КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 августа 2024 года                          № 505                                        с. Целинное

# Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Целинного муниципального округа Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Устава Целинного муниципального округа, в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, Администрация Целинного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Целинного муниципального округа Курганской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Целинного муниципального округа Курганской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                        П.И. Скоробогатов

Исп: Жиговская Л.Я.

тел. 8 (35241) 2-16-64

Приложение 1 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа Курганской области от 09.08.2024 № 505 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Целинного муниципального округа Курганской области и на прилегающих к ним территориях»

ПРАВИЛА

# учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Целинного муниципального округа Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Целинного муниципального округа Курганской области и обязательны для исполнения всеми организациями, предприятиями Целинного муниципального округа Курганской области, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несет Администрация Целинного муниципального округа Курганской области, а также организации водопроводного хозяйства или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

# Раздел II. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

# Раздел III. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Целинного муниципального округа Курганской области совместно с подразделением ОНД и ПР по Целинному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области не реже одного раза в пять лет проводят плановые проверки имеющихся в их введении источников водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год (весна, осень).

3.3. При проверке противопожарного водоснабжения проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

# Раздел IV. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Главы Целинного муниципального округа Курганской области создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители Администрации Целинного муниципального округа Курганской области, органа государственного пожарного надзора, водопроводных хозяйств.

4.4. Комиссия путем проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

# Раздел V. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Администрация Целинного муниципального округа Курганской области, организация МУП «Водоканал», а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 15 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией.

# Раздел VI. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение 2 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа Курганской области от 09.08.2024 № 505 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Целинного муниципального округа Курганской области и на прилегающих к ним территориях»

# Перечень

источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории

Целинного муниципального округа Курганской области

| № | Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пожарный гидрант шт | Противопожарный пирс шт | Водонапорная башня шт | Резервуар (ёмкость) шт | Скважина шт |
| 1 | с. Целинное | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2 | с. Матвеевка |  | 1 |  |  |  |
| 3 | с. Иванково |  | 1 |  |  |  |
| 4 | с. Заманилки |  | 1 |  |  |  |
| 5 | с. Половинное |  | 1 |  |  |  |
| 6 | с. Становое |  | 1 |  |  |  |
| 7 | с. Сетово |  | 1 |  |  |  |
| 8 | с. Косолапово |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | с. Казак-Кочердык |  |  |  | 1 |  |
| 10 | с. Рачеево |  |  |  | 1 |  |
| 11 | с. Кислянка |  | 1 |  |  |  |
| 12 | д. Мануйлово |  |  | 1 |  | 1 |
| 13 | д. Белозерки |  |  |  | 1 |  |
| 14 | д. Николаевка |  | 1 |  |  |  |
| 15 | д. Первомайка |  |  | 1 |  | 1 |
| 16 | с. Костыгин Лог |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 17 | д. Марс |  |  | 1 |  | 1 |
| 18 | д. Зеленая Сопка |  |  |  | 1 |  |
| 19 | с. Усть-Уйское |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 20 | с. Михалево |  |  | 1 |  | 1 |
| 21 | д. Листвянка |  |  |  | 1 |  |
| 22 | д. Приозерное |  |  |  | 1 |  |
| 23 | д. Рыбное |  | 1 |  |  |  |
| 24 | с. Фроловка |  |  | 1 |  | 1 |
| 25 | с. Трехозерки |  |  |  |  |  |
| 26 | с.Дулино |  | 1 |  |  |  |
| 27 | д. Подуровка |  | 1 |  |  |  |
| 28 | д. Бердюгино |  |  |  | 1 |  |
| 29 | д. Красный Октябрь |  |  | 1 |  | 1 |
| 30 | д. Моисеевка |  |  |  |  |  |
| 31 | с. Пески |  | 1 |  |  |  |
| 32 | д. Бухаринка |  |  |  | 1 |  |
| 33 | д. Дудина |  | 1 |  |  |  |
| 34 | д. Воздвиженка |  | 1 |  |  |  |
| 35 | д. Большое Дубровное |  | 1 |  |  |  |
| 36 | д. Кременевка |  | 1 |  |  |  |
| 37 | д. Потранино |  | 1 |  |  |  |
| 38 | д. Луговая |  | 1 |  |  |  |
| 39 | д. Пруды |  | 1 |  |  |  |
| 40 | д. Одина |  | 1 |  |  |  |
| 41 | д. Васькино | - | - | - | - | - |
| 42 | д. Молоденки | - | - | - | - | - |
| 43 | д. Козыревка | - | - | - | - | - |
| 44 | д. Полынный Лог | - | - | - | - | - |
| 45 | д. Чалкино | - | - | - | - | - |
| 46 | д. Чертово | - | - | - | - | - |

| № п/п |  | № водоис точника | Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Адрес и месторасположение водоисточника (ориентир для быстрого обнаружения) | Организация, отвечающая за техническое состояние водоисточника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Целинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Пожарный гидрант | ул.Лесная,1а | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 | Пожарный гидрант | ул.Лесная,1а | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| Итого на объектовой сети 2 шт.: исправно _2, не исправно _0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего ПГ 2 шт. исправно 2 шт. не исправно 0 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Целинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | Водонапорная башня 35 м3 | Ул. Кооперативная | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| с.Костыгин Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2 | Водонапорная башня 25 м3 | За школой | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| д.Марс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |  | Водонапорная башня 25 м3 | В 150 м. северо-восточнее от д.Марс | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| д.Мануйлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4 | Водонапорная башня 25 м3 | ул. Школьная | СПК «Рачеево» |  |  |  |  |
| д. Первомайка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 5 | Водонапорная башня 25 м3 | Ферма | ЗАО «Куйбышевское» |  |  |  |  |
| с.Михалёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6 |  | Водонапорная башня 25 м3 | ул. Советская | ИП КФХ Бардакова. Е.Н |  |  |  |  |
| с.Усть-Уйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7 |  | Водонапорная башня 25 м3 | Ферма | ИП КФХ Мельников.М.С |  |  |  |  |
| д. Красный Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8 |  | Водонапорная башня 25 м3 | Ферма | ИП КФХ Мельников.М.С |  |  |  |  |
| Всего ВБ 8 шт. объём (25 м3), исправно 8 шт. объём (25 м3), не исправно 0 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природные водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Целинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 1 | Природный водоем | р. Малый Кочердык | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Дулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 2 | Природный водоем | р. Большой Кочердык | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Половинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 3 | Природный водоем | оз. Половинное | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Дудино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 4 | Природный водоем | оз.Займище | МКУ Территориальное управлени |  |  |  |  |
| д. Воздвиженка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 5 | Природный водоем | оз. Беломойное | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Сетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 6 | Природный водоем | оз. Сетово | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Становое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 7 | Природный водоем | оз. Становон | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Заманилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 8 | Природный водоем | оз. Мочище | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Иванково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 9 | Природный водоем | болто Дубровное | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Большое Дубровное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 10 | Природный водоем | о. Домашнее | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с Пески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 11 | Природный водоем | оз. Пески | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с Матвеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 12 | Природный водоем | оз. Матвеевское | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Фроловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 13 | Природный водоем | р. Большой Кочердык | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Рыбное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 14 | Природный водоем | оз.Кущсаз | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 15 | Природный водоем | оз. Латышево | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Кременевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 16 | Природный водоем | оз. Песчаное | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Патранино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 17 | Природный водоем | р. Черная | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Кислянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 18 | Природный водоем | р. Черная | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Луговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 19 | Природный водоем | р. Уй | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Пруды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 20 | Природный водоем | котлован Прудки | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с. Усть-Уйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 21 | Природный водоем | р. Уй | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Подуровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 22 | Природный водоем | р. Кочердык | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Одина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 23 | Природный водоем | оз. Домашнее | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| Всего ПВ 23 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические сооружения (емкость для воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Косолапово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 1 | Резервуар (50 м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с Казак-Кочердык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 2 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| с Рачеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 3 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д Белозерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 4 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д Зеленая Сопка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 5 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 6 | Резервуар (50м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Приозерное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 7 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Бухаринка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 8 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| д. Бердюгино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 9 | Резервуар (25м3) |  | МКУ Территориальное управление |  |  |  |  |
| Всего ТС 9 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |